ООО «Название»

Инструкция №22

по охране труда

для уборщика

2026

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом директора

ООО «Название»

от «__» _________ 2026 года

№ _____

ИНСТРУКЦИЯ №22

по охране труда для уборщика

## 1. Общие положения.

1.1. Инструкция разработана в соответствии с НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда" и НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок обработки и утверждения работодателем нормативных актов по охране труда".

1.2. Действие инструкции распространяется на всех работников, осуществляющих уборку территории, производственных, служебных, административных и бытовых помещений ООО «Название» (далее – предприятие), а также проводят санитарную обработку дезинфицирующими средствами (далее – дезсредства) мест общего пользования (туалетов, душевых, умывальников и т.п.) предприятия.

1.3. К уборке помещений допускаются работники (далее - уборщики) не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование (при необходимости) и не имеющие противопоказаний, вводный и первичный инструктажи по вопросам охраны труда и обучения безопасным методам работы, а также приготовление и использование дезсредств.

1.4. К выполнению работ с использованием дезсредств не допускаются беременные женщины, а также лица, которым установлены противопоказания в соответствии с медицинским заключением.

1.5. Временно не допускаются к работе с использованием дезсредств лица, имеющие повреждения кожи в виде царапин, ран и раздражение на открытых частях тела, на которые возможно попадание дезсредств.

1.6. Работники должны раз в 6 месяцев проходить повторные инструктажи по вопросам охраны труда, а при выполнении разовых работ, непосредственно не связанных с обязанностями по специальности, – целевой инструктаж в соответствии с характером выполняемой работы.

1.7. Перед началом выполнения работ, связанных с эксплуатацией электрооборудования (пылесосы, моющие машины и т.п.), работники должны пройти инструктаж для получения I группы по электробезопасности.

1.8. При привлечении работников к выполнению работ, связанных с поднятием на высоту 1,3 м и выше, они должны предварительно пройти медицинское освидетельствование и специальное обучение по безопасному выполнению работ на высоте.

1.9. Каждый работник при исполнении своих трудовых обязанностей должен:

- выполнять только ту работу, которая предусмотрена его рабочей инструкцией или поручена ему руководителем;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия;

- знать и выполнять требования правил пожарной безопасности; знать места нахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

- знать и выполнять требования нормативно-правовых актов по охране труда, требования санитарно-гигиенических норм и правил, уметь оказывать первую помощь;

- знать свойства дезинфицирующих средств, их действие на организм человека;

- пользоваться предусмотренными средствами коллективной и индивидуальной защиты.

1.10. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных местах.

1.11. Основными вредными и опасными производственными факторами, которые при определенных обстоятельствах могут привести к травматизму или профессиональным заболеваниям, являются:

- движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

- повышенная концентрация вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны;

- повышенная физическая нагрузка;

- повышенная нервно-эмоциональная нагрузка.

1.12. Работник бесплатно обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами или нормами, предусмотренными Коллективным договором.

1.13. Все дезсредства должны храниться в отдельном, специально отведенном хорошо вентилируемом помещении, которое запирается на замок, в плотно укупоренной таре с обозначением дезинфектанта, сроков его изготовления и пригодности.

1.14. На каждый препарат необходимо иметь удостоверение гигиенической регистрации, сертификат (или его копию) изготовителя, инструкцию (методические рекомендации) по применению.

1.15. Протиральные материалы и инвентарь (ведра, ветошь, швабры, щетки, поролоновые губки) должны храниться в специальном помещении и использоваться по назначению, а инвентарь к тому же быть промаркирован.

1.16. Инструменты для уборки должны быть безопасными. Ручки швабр, веников, совков и т.д. должны быть гладкими и не иметь зацепок и задиров.

1.17. Канализационные и технологические колодцы, расположенные на территории предприятия, должны быть закрыты люками, а технологические траншеи и канавы – иметь надежное ограждение высотой не менее 0,8 м. В случае проведения работ открытые колодцы необходимо ограждать надежным ограждением, высотой не менее 0,8 м. Открытый люк.»

1.18. Отходы производства и мусора необходимо регулярно вывозить с территории предприятия и утилизировать. Не допускается накопление большого количества мусора на территории предприятия.

1.19. Кратковременное хранение мусора и отходов производства на территории предприятия разрешается только в металлических или пластиковых контейнерах с крышкой на специально оборудованных площадках.

1.20. Контейнерные площадки должны быть удалены от стен зданий и сооружений на расстояние не менее 20 м, изолированы от объектов обслуживания населения, хозяйственных дворов и магистральных улиц полосой зеленых насаждений шириной не менее 1,5 м, не должны быть проходными для пешеходов и транзитного движения транспорта, иметь водонепроницаемое. обеспечивать свободный подъезд машин для вывоза мусора.

1.21. В случае временного хранения на территории предприятия мусора и отходов производства, следует принять меры по недопущению загрязнения ими почвы, воды и воздуха, а также исключить возможность загнивания, разложения, развеивания и распыления отходов.

1.22. Срок временного хранения бытовых отходов в холодное время года (при среднесуточной температуре -5 0С и ниже) должен быть не более трех суток, а в теплое время года (при среднесуточной температуре более +5 0С) - не более одних суток.

1.23. Вывоз строительного мусора и отходов, а также отходов, не образующих запахов и не гниющих или разлагаемых, допускается производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

1.24. Контейнеры для хранения бытовых отходов должны проходить обработку дезинфицирующими средствами дезинфекцию в летнее время года – не реже одного раза в 10 суток, а в другое время года – не реже одного раза в месяц.

1.25. На территории предприятия должны быть установлены урны для мусора. Чистку урн необходимо проводить систематически по мере их наполнения.

1.26. Работник имеет право отказаться от работы, если условия ее выполнения создают угрозу его здоровью или жизни или противоречат требованиям нормативных актов по охране труда.

1.27. За нарушение требований этой инструкции работник несет административную, дисциплинарную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству Украины.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Работник перед началом работы должен:

- одеть и привести в строй предусмотренную для выполнения работы спецодежду, спецобувь и СИЗ;

- подготовить необходимый рабочий инвентарь;

- при уборке территории надеть сигнальный жилет;

- приготовить растворы в количестве и концентрации, необходимой для проведения работы;

- осмотреть территорию или помещение, где будет проводиться уборка, оценить состояние рабочего места и убедиться в безопасности проведения работы, при необходимости включить освещение;

- осмотреть приборы и электрооборудование, которое будет использоваться в работе (пылесосы, моющие машины и т.п.), убедиться, что оно не имеет внешних повреждений и пригодно к эксплуатации.

2.2. При обнаружении угрозы безопасному проведению работы необходимо доложить об этом непосредственному руководителю и к работе не приступать. Разрешается приступать к работе только после устранения выявленных недостатков.

3. Требования безопасности при работе.

3.1. При работе следует быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать от работы других работников.

3.2. Фасовку дезсредств необходимо производить в вытяжном шкафу или специальном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. В местах фасовки и приготовления рабочих растворов и проведения дезинфекции запрещается присутствие посторонних лиц.

3.3. При использовании дезсредств необходимо обязательно пользоваться резиновыми перчатками и марлевыми повязками или респираторами.

3.4. Дезинфекцию и/или санитарную обработку поверхностей (пол, стены, двери, оконные рамы и т.п.) проводят способом орошения, протирания или замачивания их тряпками (салфетками, мочалками и т.п.), смоченным рабочим раствором. После проведения дезинфекции помещение необходимо тщательно проветрить в течение 15 – 20 мин.

3.5. Поверхности санитарно-технического оборудования (раковины, унитазы и т.п.) орошают дезраствором или дважды (с интервалом 15 мин.) протирают тряпкой, которая им смочена. Допускается дезинфицировать поверхности санитарно-технического оборудования способом чистки порошкообразными средствами, которые наносят на щетку или ветошь. После дезинфекции санитарно-технического оборудования его нужно промыть проточной водой.

3.6. При уборке не допускается оставлять пол слишком влажным, оставлять неубранными лужи воды.

3.7. Инвентарь для уборки санитарно-бытовых помещений и мест общего пользования не должен использоваться для уборки коридоров, кабинетов, служебных помещений и т.п.

3.8. Уборка технологического оборудования (станков, электрических устройств, распределительных и силовых щитов, приборов электроосвещения и т.п.), чистка их от грязи и пыли, утечек масла или смазочно-охлаждающей жидкости (ЗОР), удаление стружки и технологических отходов должны осуществлять работники, которые их эксплуатируют или обслуживают.

3.9. Уборку возле работающего оборудования допускается только при наличии ограждений опасных зон.

3.10. Для уборки пыли с электроприборов (микроволновые печи, телевизоры, электрочайники, пылесосы и т.п.) их необходимо предварительно отсоединить от электросети. Протирать (особенно влажной тряпкой) включенные в электросеть электроприборы не допускается.

3.11. Для уборки следует пользоваться исправным уборочным инвентарем и инструментом (метлой, веником, щеткой, совком, лопатой и т.п.), а также исправной уборочной техникой (пылесосы, моющие машины и т.п.). Убирать мусор и отходы производства непосредственно руками не допускается.

3.12. В случае проведения уборки под полками, столами и т.п. для предотвращения травм не допускается резко подниматься.

3.13. Мытье окон, потолков и стен следует производить с пола с использованием щеток, швабр или другого инвентаря с удлиненными черенками.

3.14. Запрещается использовать для подмащивания случайные предметы (коробки, стулья, ящики и т.п.). Для этого следует использовать надежные козелки, леса, стремянки или стремянки. При этом высота, на которую может подниматься работник, не должна превышать 1,3 м. В случае необходимости поднятия на высоту более 1,3 м работник должен предварительно пройти медицинское освидетельствование, а также специальное обучение и проверку знаний по безопасному выполнению работ на высоте.

3.15. Мытье наружной стороны окна должно производиться с пола при условии открывания его внутрь помещения. Проводить мойку наружной стороны окон изнутри помещения стоя на подоконнике или выдвинувшись из окна не допускается.

3.16. При перемещении столов, шкафов или другой мебели следует предварительно убрать с их поверхностей все предметы, которые могут упасть.

3.17. Отходы и мусор необходимо переносить только в специальных ящиках и складывать в специально отведенное для хранения мусор место. Горючие отходы и мусор следует складывать в металлические ящики с крышками.

3.18. Постоянно следить за состоянием территории предприятия, своевременно проводить уборку мусора и отходов производства, очистку урн и контейнерной площадки.

3.19. В случае обнаружения неогороженных колодцев, траншей, ям и т.д. следует немедленно сообщить непосредственному руководителю для принятия мер по предотвращению попадания в них людей.

3.20. В летнее время года территорию перед началом уборки следует орошать водой для уменьшения пыли.

3.21. В зимний период следует смотреть за состоянием крыш. В случае большого скопления снега на крышах зданий следует сообщить об этом непосредственному руководителю для принятия мер по уборке снега.

3.22 В случае появления сосулек следует своевременно сбивать. В резе, если сосульки находятся на значительной высоте, и нет возможности самостоятельно безопасно их убрать, следует немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и принять меры по недопущению на опасный участок людей и транспортных средств (огорожить опасный участок территории, вывесить предупреждающие таблички «Осторожно, сосульки!» Проход!

3.23. Уборку территории возле работающего оборудования допускается производить только при наличии ограждений опасных зон.

3.24. Перевозить мусор коляской следует осторожно, не допуская рассыпания мусора по территории предприятия.

3.25. Не допускается оставлять мусор на проезжей и пешеходной дороге, а также сметать мусор и отходы в колодце, канаве или траншее.

3.26. В зимнее время снег с территории необходимо постоянно убирать, а пешеходные дорожки посыпать песком.

3.27. Запрещается:

- проводить уборку в опасных зонах работающего оборудования, неогражденных зонах движущихся или вращающихся механизмов, а также в зонах работы грузоподъемных машин и механизмов;

- самостоятельно включать или выключать оборудование;

- использовать для уборки легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- оставлять в проходах, проездах, дверных проемах и т.п. уборочный инвентарь и инструменты;

- собирать в один ящик тряпки, отходы древесины, бумагу и промасленную одежду и т.п. (для каждого вида отходов нужно иметь отдельную тару);

- хранить горючий мусор и отходы в деревянных ящиках;

- разводить костры и сжигать мусор на территории предприятия;

- пользоваться самодельными электрическими и нагревательными приборами;

- использовать неисправный или поврежденный инструмент и инвентарь.

4. Требования безопасности по окончании работы.

4.1. Привести в надлежащее состояние рабочее место, протирающий инвентарь промыть проточной водой и просушить.

4.2. Все остатки отработанной рабочей жидкости подлежат сбросу в канализационную систему в разбавленном виде.

4.3. Разрешается хранить неиспользованный рабочий раствор в течение 5 суток в таре, плотно закрытой крышкой.

4.4. Снять специальную одежду, спецобувь, другие СИЗ и поместить их на место хранения.

4.5. Вымыть руки, лицо, при необходимости принять душ, переодеться в чистую одежду.

4.6. Доложить руководителю об обнаруженных в работе недостатках.

# 5. Требования безопасности при аварийных ситуациях.

5.1. В процессе работы могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- возгорание оборудования или материалов, возникновение пожара;

- повреждение изоляции электрооборудования, возникновение напряжения соприкосновения и шагового напряжения.

5.2. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо:

- оградить опасную зону и не допускать в нее посторонних лиц; если обстановка не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к более тяжелым последствиям, необходимо ее сохранить такой, какой она была на момент наступления события, для проведения расследования;

- при пожаре приступить к его ликвидации; если погасить пожар своими силами невозможно, вызвать пожарную команду;

- сообщить о случившемся руководителю работ.

5.3. В случае наступления несчастного случая:

- немедленно освободить потерпевшего от действия поражающего фактора;

- переместить пострадавшего в безопасное место;

- определить состояние пострадавшего, при необходимости оказать ему первую помощь, а в тяжелых случаях вызвать "скорую медицинскую помощь".

5.4. При ликвидации аварийной ситуации выполнять указания руководителя работ.

РАЗРАБОТАЛ:

Руководитель Киевского филиала И.П. Фамилия

СОГЛАСОВАНО:

Инженер по охране труда И.П. Фамилия