ПРОТОКОЛ
огляду місця, де стався нещасний випадок
12.12.2022 року о 12 год. 40 хв.

з ___ токарем механоскладального цеху Жуковою Оленою Олегівною _

(професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

на _ ________________ТОВ «АВТОКАР»_____________________

(найменування підприємства, установи, організації)

| 14.12.2022 р. (дата проведення засідання) |  | _ТОВ «АВТОКАР» (місце проведення засідання) |
| --- | --- | --- |

Комісія (спеціальна комісія) у складі:

| голови | Петренко О.О. (прізвище, ім’я та по батькові) | Інженер з охорони праці ТОВ «АВТОКАР» (посада, місце роботи) |
| --- | --- | --- |
| членів комісії | Демченко П.П. (прізвище, ім’я та по батькові) | представник Пенсійного фонду України у Київській області (посада, місце роботи) |
|  | Іваненко І.І. (прізвище, ім’я та по батькові) | майстер цеху ТОВ «АВТОКАР» (посада, місце роботи) |

Зубенко М.М.

| (прізвище, ім’я та по батькові) | уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці ТОВ «АВТОКАР» (посада, місце роботи) |
| --- | --- |

у період з 15 год. 00 хв. 14.12.2022 р. до 16 год. 00 хв. 14.12.2022 р. оглянула місце, де стався нещасний випадок з токарем Жуковою О.О. та встановила наступне:

Нещасний випадок стався у виробничому приміщенні механоскладального цеху, який розташований у ТОВ «АВТОКАР», загальною площею 90 м.кв.

Нещасний випадок стався на дільниці цеху № 4 на верстаті вертикально-свердлувальному 2С132 інв. № 32573, який виготовлено на Верстатобудівельному заводі ім. Леніна у 1994 році. Застосовується для свердління технологічних отворів у заготовках для подальшого використання при збиранні деталей для тракторів. Ліворуч та праворуч від верстата знаходяться інші верстати № 24789 та № 29099.

Підлога у приміщенні виконана із рельєфних чавунних плит, будь-яких механічних пошкоджень немає. Освітлення у приміщенні комбіноване: природнє, штучне та місцеве штучне на верстаті.

Місце нещасного випадку, у т.ч. верстат до початку роботи комісії збереглися у стані, який був на момент нещасного випадку.

Огляд показав, що штучне освітлення та місцеве штучне на верстаті працює справно.

Регулятор обертів на верстаті встановлено у режимі 31,5 обертів.

На верстаті № 32573 встановлено підставку №309-3540, у якій затиснуто деталь № 120.00.023, яка оброблялась на момент нещасного випадку. Зенкер (свердло) № 2301-0040 лежав на станині верстату № 32573. Довжина зенкеру 150 мм, діаметр - 12,5 мм., без пошкоджень та відповідає ГОСТ 10903-77. Також на станині верстату № 32573 лежали інші деталі № 120.00.023 у кількості 14 шт.

Перевірка показала, що включення та відключення верстату відбувається плавно та чітко натисканням відповідних кнопок. Зенкер вставляється до патрону чітко, без зауважень. Включення верстату із встановленим зенкером показало справну роботу верстату.

| Голова комісії |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (підпис) |  | (ініціали, прізвище) |
| Члени комісії |  |  |  |
|  | (підпис) |  | (ініціали, прізвище) |
|  | (підпис) ________________________ (підпис) |  | (ініціали, прізвище) ____________________________ (ініціали, прізвище) |